RESUMEN DHCP

1. ¿Qué es DHCP?

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo TCP/IP que permite asignar automáticamente parámetros de red a los equipos.

- Basado en modelo cliente-servidor.

- Evita que el administrador configure parámetros IP manualmente.

- Publicado en 1993 (RFC 1531) → actual estándar RFC 2131.

- DHCPv6 → RFC 3315.

Puertos usados:

- Servidor: UDP/67

- Cliente: UDP/68

⭐ 2. Qué parámetros puede proporcionar un servidor DHCP

Obligatorios:

- Dirección IP

- Máscara de subred

Opcionales:

- Puerta de enlace

- DNS

- Broadcast

- MTU

- Servidores NTP, SMTP, TFTP, WINS

- Nombre de dominio

⭐ 3. Ventajas e inconvenientes del uso de DHCP

👍 Ventajas

- Configuración IP automática → reduce errores.

- Administración centralizada.

- Evita direcciones duplicadas.

- Instalación de nuevos equipos muy sencilla.

- Entrega “de golpe” todos los parámetros TCP/IP.

- Reduce trabajo administrativo.

👎 Inconvenientes

- Requiere configuración inicial del servidor.

- Si el servidor falla → los clientes nuevos no obtienen IP.

- Riesgos de seguridad → DHCP Spoofing.

⭐ 4. Métodos de asignación de IP

1️⃣ Manual / estática

- El admin asigna una IP fija a una MAC.

- Útil para servidores, impresoras, etc.

- Evita que equipos no autenticados reciban IP.

2️⃣ Automática

- La IP se asigna permanentemente una vez por el servidor.

- No se reutiliza hasta que se libera.

3️⃣ Dinámica

- Asigna leases temporales.

- Permite reutilización de IP.

- Ideal para redes con muchos cambios.

⭐ 5. Conceptos clave del servidor DHCP

- Ámbito: conjunto de direcciones de una subred (ej: 192.168.2.0/24).

- Rango: tramo de direcciones a asignar (ej: 192.168.2.10–150).

- Concesión: tiempo durante el cual una IP es válida.

- Reserva: IP siempre asignada a la misma MAC.

⭐ 6. Funcionamiento del DHCP (proceso DORA)

1. DHCPDISCOVER

- Cliente envía broadcast (255.255.255.255).

- Origen: 0.0.0.0 porque aún no tiene IP.

2. DHCPOFFER

- El servidor ofrece una IP + configuración.

- Puede haber varias ofertas.

3. DHCPREQUEST

- Cliente elige una oferta.

- También se envía por broadcast para informar a los demás servidores.

4. DHCPACK

- El servidor confirma la asignación.

- El cliente se autoconfigura.

Otros mensajes

- DHCPDECLINE → la IP está duplicada.

- DHCPNAK → la IP que pide no es válida.

- DHCPRELEASE → el cliente libera su IP.

- DHCPINFORM → el cliente ya tiene IP estática pero quiere parámetros extra.

⭐ 7. Tiempo de concesión (lease)

- Las IP se asignan por un tiempo limitado.

- El cliente debe renovarla antes de que expire.

Renovación:

- El cliente envía DHCPREQUEST.

- El servidor responde con ACK o NAK.

⭐ 8. Casos especiales

📌 Caso 1: El cliente trae una IP de otra red

Ejemplo:

- IP anterior: 192.168.1.100

- Red actual: 192.168.2.0/24
 → El servidor responde DHCPNAK y obliga a iniciar un DORA completo.

📌 Caso 2: El cliente libera IP

- Usa DHCPRELEASE y la deja libre.

⭐ 9. APIPA / Zeroconf

- Si no hay DHCP, el cliente se autoconfigura con una IP del rango:

  - 169.254.0.1 – 169.254.255.254

  - Máscara 255.255.0.0

- APIPA no da gateway ni DNS.

- Permite que varios equipos se comuniquen en red local.

⭐ 10. BOOTP

- Protocolo anterior a DHCP (RFC 951).

- Diseñado para equipos sin disco.

- DHCP está basado en BOOTP.

- Utiliza también puertos UDP 67/68.

- Permite menos opciones y no tiene concesiones temporales.

⭐ 11. DHCP Relay Agent

- DHCP usa broadcast, que no pasa por routers.

- Un relay agent retransmite mensajes entre subredes.

- Basado en estándar RFC 3046.

- Permite que un único servidor DHCP atienda varias subredes.

⭐ 12. DHCP y DNS: actualizaciones dinámicas

- Cuando un cliente recibe IP → DHCP actualiza DNS con:

  - nombre-equipo ↔ IP

- Si cambia de IP → se actualiza.

- Especificado en RFC 2136.

⭐ 13. Seguridad en DHCP

⚠️ Problema: DHCP Spoofing

Un atacante actúa como servidor DHCP falso:

- Da IP correcta pero gateway malicioso.

- Redirige tráfico del cliente hacia él.

✔️ Solución: DHCP Snooping

- Funcionalidad del switch.

- Marca puertos de confianza (trusted) y no confiables.

- Solo se permiten paquetes DHCP OFFER/ACK por puertos de confianza.

- Evita servidores DHCP falsos.

⭐ 14. DHCP Failover

Para mejorar disponibilidad:

🔹 Modo 1: copia de seguridad

- El secundario solo actúa si falla el primario.

🔹 Modo 2: balanceo de carga

- Ambos servidores reparten trabajo y sincronizan datos.

⭐ 15. Resumen de lo más preguntado en exámenes

- DHCP funciona con UDP, puertos 67 y 68.

- Proceso de asignación: DISCOVER–OFFER–REQUEST–ACK.

- IP automática → permanente.

- IP dinámica → temporal y reutilizable.

- APIPA: 169.254.x.x / máscara 255.255.0.0.

- DHCP Relay Agent → permite DHCP entre subredes.

- DHCP Snooping → evita DHCP spoofing.

- Mensajes importantes: DECLINE, NAK, RELEASE, INFORM.

- DHCPACK finaliza la asignación de IP.

- DHCPREQUEST se usa tanto para pedir IP nueva como para renovar.